СКВ SSJ-100 ATA-21 · skv_sim_21

| ФАЙЛЫ ПРОЕКТА Файл; Что делает. 21_defs.h; Все структуры, константы, прототипы. 21_cu.c; КУ: конечный автомат, ПИД ×2, резервирование. 21_phys.c; Физика: ТО, адиабатика, кабина, датчики, ARINC. 21_lib.c; Матбиблиотека без math.h + ARINC кодирование. 21_inout.c; Сценарии CSV, лог, консоль. 21_manager.c; main(): инициализация + главный цикл 50 Гц. ФУНКЦИИ — БЫСТРЫЙ ПОИСК Функция; Файл:строка. pid(err,dt,kp,ki,kd,...); 21_cu.c:41. cu_init / cu_step / cu_compute; 21_cu.c:75 / 346 / 106. cu_state_name(s); 21_cu.c:87. phys_init / phys_step; 21_phys.c:65 / 110. adiab_temp(T1,P1,P2); 21_phys.c:27. hx_hot_out(Th,Tc,eff); 21_phys.c:43. cabin_dT_dt(...); 21_phys.c:53. lib_integral / lib_delay; 21_lib.c:33 / 45. lib_latch / lib_rate_limit; 21_lib.c:67 / 101. lib_sin / lib_cos; 21_lib.c:117 / 140. lib_ln / lib_exp / lib_power; 21_lib.c:155 / 178 / 213. lib_interpolate; 21_lib.c:224. lib_arinc_bnr / bcd / dw; 21_lib.c:273 / 304 / 335. inout_init / inout_apply_events; 21_inout.c:32 / 80. inout_write_header / _row; 21_inout.c:120 / 145. input_defaults / main; 21_manager.c:28 / 55. КОНЕЧНЫЙ АВТОМАТ (CU_State_t) Состояние; Триггер входа. INIT (0); Первый шаг, однократно → IDLE. IDLE (1); pack=OFF или нет питания. STARTING (2); pack≠OFF + pwr OK → рампа 30 с. NORMAL (3); startup_timer ≥ 30 с → ПИД. FAULT_CU (4); Потеря питания / рассогласование каналов. FAULT_PHYS (5); Физ. отказ подтверждён 2 с. RESET (6); reset_cmd 0→1 → очистка → IDLE. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ (cu_step) Каналы A (id=0) и B (id=1) вычисляют независимо. a_ok = state≠FAULT_CU && !self_fault Ситуация; active_ch. A OK; 0 (A активен). A отказ, B OK; 1 (переключение на B). Оба отказали; -1 (fail-safe). После Reset: A OK; 0 (возврат на A). Рассогласование: ¦cmd_A - cmd_B¦ > 0.15 → FAULT_CH_DISAGR (0x0010), защёлка до reset. Fail-safe: pack=0, outflow=0.5, fan=0.3, trim=0. ЦИКЛ СИМУЛЯЦИИ (main, 50 Гц, DT=0.02 с) 1. inout_apply_events — применить события сценария 2. cu_step — оба канала КУ → Bus_t 3. phys_step — физика → Output_t (датчики, ARINC) 4. inout_write_row — строка в CSV-лог 5. (раз/с) print_row — краткий вывод в консоль | ЗАКОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПИД ТЕМПЕРАТУРЫ (kp=0.04, ki=0.008, kd=0.002, lim=100) err = T_setpoint - T_cabin pack_valve_cmd = 0.70 + output [0..1] trim_valve_cmd = 0.30 + 0.4·out [0..1] Запуск: ramp = startup_timer / 30 с (0→1) ПИД ДАВЛЕНИЯ (kp=1.5, ki=0.1, kd=0.05, lim=8) err = P_setpoint - P_cabin outflow_valve_cmd = 0.50 - output [0..1] ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КАБИНЫ: dT/dt = (ṁCp(Tsup-Tcab) + 5000 - 80·(Tcab-Tout)) / 150000 ДАВЛЕНИЕ КАБИНЫ: dp_in=0.004·ṁ; dp_out=0.005·Vofv·max(Pcab-Pram,0) АДИАБАТИКА: T2=(T1+273.15)·(P2/P1)^0.2857 − 273.15 ТО: T_out_hot = T_hot − eff·(T_hot − T_cold) ARINC-429 (три слова, lib_arinc_*) Слово; Метка; Тип; Данные; SSM норм.. Температура; 0x81; BCD; T_cabin×10, 5 цифр в [28..10]; 0b01. Давление; 0x83; BNR; P_cabin/0.001, 19-bit signed; 0b00. Статус; 0xB8; DW; 6 флагов FaultCode в [16..11]; 0b10. Структура слова: P(31) ¦ SSM(30-29) ¦ DATA(28-10) ¦ SDI(9-8) ¦ LABEL(7-0) Метка: побайтовое зеркало (ARINC LSB-first). Бит 31: нечётная чётность. SSM=0b11 при любом отказе питания (pwr_28v=0). КОДЫ ОТКАЗОВ (FaultCode_t) Маска; Имя; Условие; Реакция КУ. 0x01; VALVE_JAM; ¦pos-cmd¦>0.5, 2 с; FAULT_PHYS. 0x02; LINE_BREAK; P_bleed < 0.5 бар; FAULT_PHYS. 0x04; PRESS_LOSS; P_cabin < 0.60 бар; FAULT_PHYS. 0x08; TEMP_HIGH; T_cond > 60 °C, 2 с; FAULT_PHYS. 0x10; CH_DISAGR; ¦cmdA-cmdB¦ > 0.15; FAULT_CU (оба). 0x20; SENSOR_PWR; pwr_28v = 0; FAULT_CU. СЦЕНАРИИ И КОМАНДЫ ЗАПУСКА №; Сценарий; Отказы; Команда. 1; Полный цикл; valve_jam + press_loss; .\skv_sim_21.exe scenario_default.csv log_default.csv. 2; Жаркий день; —; ...scenario_hot_day.csv log_hot_day.csv. 3; Холодный старт; —; ...scenario_extreme_cold_start.csv log_extreme_cold.csv. 4; Шаги ПИД; —; ...scenario_pid_step_response.csv log_pid_step.csv. 5; ПОС конд.; — (мороз); ...scenario_anti_ice_test.csv log_anti_ice.csv. 6; Обрыв маг.; line_break; ...scenario_line_break_and_recovery.csv log_line_break.csv. 7; Наземная пров.; line_break; ...scenario_ground_test.csv log_ground_test.csv. 8; Двойной отказ; valve_jam+press_loss; ...scenario_dual_fault.csv log_dual_fault.csv. 9; Отказ кан. A; ch_fault+pwr115v; ...scenario_channel_fault.csv log_channel_fault.csv. 10; Потеря 28 В; pwr_28v=0; ...scenario_sensor_power_loss.csv log_sensor_power.csv. 11; Рассогласов.; ch_fault→disagr; ...scenario_ch_disagr.csv log_ch_disagr.csv. 12; Перегрев; temp_high; ...scenario_temp_high.csv log_temp_high.csv. 13; Оба канала; pwr_115v=0; ...scenario_both_ch_fault.csv log_both_ch_fault.csv. Полные команды: .\skv_sim_21.exe <scenario_*.csv> <log_*.csv> КЛЮЧЕВЫЕ КОНСТАНТЫ Константа; Значение; Константа; Значение. DT; 0.02 с; VALVE_RATE_MAX; 0.5/с. GAMMA_AIR; 1.4; FAN_RATE_MAX; 0.3/с. PACK_FLOW_NOM; 0.5 кг/с; STARTUP_TIMER; 30 с. CABIN_THERM_MASS; 150000 Дж/°C; FAULT_CONFIRM; 2 с. CABIN_UA; 80 Вт/°C; TEMP_FAULT_THR; 60 °C. CABIN_HEAT_GEN; 5000 Вт; PRESS_FAULT_THR; 0.60 бар. HX_PRIM_EFF; 0.80; CHAN_DIFF_THR; 0.15. HX_MAIN_EFF; 0.85; REGEN_EFF; 0.75. T_PID: kp/ki/kd; 0.04/0.008/0.002; P_PID: kp/ki/kd; 1.5/0.1/0.05. СТОЛБЦЫ ЛОГА (34 колонки) 1:time_s 2-6:cmds(pack/ofv/trim/fan/anti_ice) 7-8:valve_pos 9-15: T_PHX T_COMP T_MHX T_REGEN T_COND T_TURB T_mix 16:cabin_temp 17:cabin_press 18:cabin_hum 19-23: sens_T_V sens_P_V sens_Tpk_V valve_fbk vent_active 24:fault_flags(hex) 25-26:cu_state_A/B 27:active_ch(-1/0/1) 28-30: arinc_temp arinc_press arinc_status (32-bit hex) |
| --- | --- |