ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Программная модель системы кондиционирования воздуха

SSJ-100  ·  ATA-21  ·  КБВО-06-23

Язык: ISO C99  |  DT = 0.02 с  |  Версия 1.0

# 1. Структура проекта

Проект состоит из 6 модулей на языке C (ISO C99) плюс Makefile и файл сценария. Каждый файл отвечает за строго определённую область — это соответствует принципу модульной архитектуры из задания.

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| 21_defs.h | Единственный заголовочный файл. Объявляет все типы данных (Input_t, Bus_t, Output_t, PhysState_t, CU_Channel_t), перечисления состояний КА и отказов, константы физики и симуляции, прототипы всех функций. |
| 21_lib.c | Математическая библиотека без math.h. Реализует: интеграл, задержку (кольц. буфер), SR-защёлку, модуль, синус/косинус (ряд Маклорена), степень (через ln+exp), интерполяцию, ограничитель, ограничитель скорости, ARINC-429 BNR/BCD/DW. |
| 21_phys.c | Физическая модель агрегатов. Термодинамический тракт от двигателя до гермокабины: УПО (первичный ТО → компрессор ТХУ → основной ТО), конденсаторный блок (регенератор → конденсатор → влагоотделитель → турбина), камера смешения, гермокабина. Формирует датчики и ARINC-слова. |
| 21_cu.c | Контроллер управления. Конечный автомат (7 состояний) × 2 канала (A и B). ПИД-регуляторы температуры и давления. Логика резервирования: переключение при отказе, мониторинг рассогласования каналов. |
| 21_inout.c | Ввод-вывод. Чтение CSV-сценария, применение событий по времени, запись лога в CSV (все параметры), консольный вывод раз в секунду. |
| 21_manager.c | Диспетчер. Точка входа main(). Главный цикл t = 0..300 с с шагом DT=0.02 с. Порядок вызовов за каждый шаг: events → cu_step → phys_step → write_log → print. |
| Makefile | Сборка: gcc -std=c99 -Wall -Wextra -Wpedantic -O2. Цели: all (сборка), run (запуск с default сценарием), clean. |
| scenario_default.csv | Сценарий полного полёта 300 с: стоянка от ВСУ → запуск двигателей → набор высоты → крейсер → отказы и восстановления → снижение → посадка. |

# 2. Как работает симуляция

## 2.1 Главный цикл (21_manager.c)

Симуляция работает методом дискретных шагов (Forward Euler). Каждые DT = 0.02 с (50 Гц) выполняется следующая цепочка:

| Шаг | Функция | Что происходит |
| --- | --- | --- |
| 1 | inout_apply_events() | Читает очередное событие из CSV-сценария. Если время события ≤ t — применяет его к Input_t (меняет pack_switch, уставки, инжектирует отказы и т.д.). |
| 2 | cu_step() | Оба канала КА (A и B) независимо вычисляют команды по показаниям датчиков. Активный канал записывает команды в Bus_t. Мониторинг рассогласования. |
| 3 | phys_step() | Физическая модель выполняет команды Bus_t, рассчитывает термодинамику, обновляет PhysState_t, заполняет Output_t (датчики, ARINC-слова, флаги отказов). |
| 4 | inout_write_row() | Все параметры записываются в строку CSV-лога. |
| 5 | inout_print_row() | Раз в секунду выводит краткую строку в консоль. |

Всего шагов: 300 / 0.02 = 15 000. Время работы на современном ПК — менее 1 секунды.

## 2.2 Разбор вывода default-сценария

Анализ ключевых событий из лога:

| Время | Событие |
| --- | --- |
| 0–10 с | IDLE. Питание включено, пак выключен (PACK_OFF). Кабина нагревается пассажирами (+20→+22°C). Давление в кабине падает — вытяжной клапан открыт. |
| 10 с | pack_switch = AUTO. Оба канала переходят в STARTING. Начинается плавное (ramp) открытие пак-клапана от 0% до 70% за 30 с. |
| 11–40 с | STARTING. Пак-клапан открывается линейно. Турбина охлаждается до −63°С, выход пака достигает +2..+8°С. Кабина слегка охлаждается. |
| 40 с | Запуск двигателя: engine_running=1. КА переходит в NORMAL. ПИД начинает управлять. Резкий скачок Tpak → +28°C — горячий воздух двигателя заполняет тракт. |
| 60 с | Крейсерская высота: ram_air = −50°C / 0.265 бар. Температура кабины резко падает (+23 → −30°C) — ПИД реагирует: Valve=1.00 (максимальный расход тепла). |
| 90 с | Повышение уставки до +24°C. ПИД уже насыщен — Valve и так 1.0, отставание из-за мощного теплообмена с холодным забортом. |
| 120 с | inject_valve_jam=1. Фиксируется Faults=0x0001 (FAULT_VALVE_JAM). Через 2 с оба КА → FAULT_PHYS. Клапан заклинен в текущем положении. |
| 135 с | inject_valve_jam=0, reset_cmd=1→0. КА → RESET → IDLE → STARTING. Система перезапускается. |
| 150 с | inject_press_loss=1. Faults=0x0004 (FAULT_PRESS_LOSS). Давление кабины падает к забортному. |
| 165 с | Устранение разгерметизации + reset. КА → NORMAL. Давление медленно восстанавливается. |
| 180 с | Снижение: ram_air = +15°C / 0.8 бар. Кабина начинает нагреваться — внешний воздух теплее. |
| 220 с | Посадка: engine_running=0, apu_avail=1. Источник переключается на ВСУ. |
| 250 с | pack_switch=0. КА → IDLE. Клапан закрывается, система отключается. |

# 3. Физика и формулы

## 3.1 Термодинамика турбомашин

### Адиабатное изменение температуры

Используется для компрессора и турбины ТХУ (закон Пуассона для адиабатного процесса):

T2 = T1 * (P2/P1)^((γ-1)/γ)

где γ = 1.4 (показатель адиабаты воздуха), (γ-1)/γ = 0.2857.

Компрессор ТХУ: P1 = 3 бар → P2 = 4 бар,  T1 = +100°C → T2_ideal ≈ +136°C. С учётом КПД (η=0.80): T2 = T1 + (T2_ideal − T1)/η ≈ +145°C.

Турбина ТХУ: P1 = 4 бар → P2 = 1 бар,  T1 = +60°C → T2_ideal ≈ −14°C. С учётом КПД (η=0.85): T2 = T1 − η·(T1 − T2_ideal) ≈ −40°C.

### Теплообменник (counter-flow approximation)

T_hot_out = T_hot_in − ε × (T_hot_in − T_cold_in)

где ε — эффективность теплообменника: 0.80 для первичного ТО, 0.85 для основного, 0.75 для регенератора.

### Инерционность теплообменников (фильтр 1-го порядка)

T[k+1] = T[k] + (T_target − T[k]) × (DT / τ)

τ = 3..5 с для разных элементов тракта. Это дискретный эквивалент экспоненциального переходного процесса.

### Тепловой баланс гермокабины

dT/dt = (Q_притока + Q_пассажиров − Q_потерь) / (m×Cp_воздуха)

Q_приток  = ṁ × Cp × (T_supply − T_cabin)  [Вт]

Q_потери  = UA_фюзеляж × (T_cabin − T_забортная)  [Вт]

Q_пассажиры = 3000 Вт  (const)

m×Cp_каб = 8000 Дж/°C,  UA = 500 Вт/°C

## 3.2 ПИД-регулятор

u(k) = Kp×e(k) + Ki×∑e(k)×DT + Kd×(e(k)−e(k-1))/DT

Температурный контур: Kp=0.04, Ki=0.008, Kd=0.002, anti-windup: ±50.

Контур давления:      Kp=1.5,  Ki=0.1,  Kd=0.05,  anti-windup: ±2.

Выход ПИД ∈ [0; 1]. Для температуры: u>0.5 → открываем пак (холод), u<0.5 → открываем трим (тепло).

## 3.3 Камера смешения

T_mix = 0.5 × T_pack_out + ρ × T_cabin + (0.5−ρ) × T_pack_out

где ρ = скорость_вентилятора × 0.5 — доля рециркуляционного воздуха. При полной рециркуляции: T_mix = 0.5×T_pack + 0.5×T_cabin.

## 3.4 Математическая библиотека (без math.h)

| Функция | Метод реализации | Точность |
| --- | --- | --- |
| lib_sin(x) | Ряд Маклорена (7 членов), приведение к [-π, π] | < 1e-7 на [-π, π] |
| lib_cos(x) | cos(x) = sin(π/2 − x) | < 1e-7 |
| lib_power(b,e) | exp(e × ln(b)); ln через ряд (t=(m-1)/(m+1)), exp через ряд | < 0.01% |
| lib_integral() | Forward Euler: state += x × DT | Точный для DT→0 |
| lib_delay() | Кольцевой буфер размером delay/DT | 1 шаг дискретизации |
| lib_latch() | SR-защёлка: reset > set по приоритету | Логическая |
| lib_interpolate() | Линейная по таблице (n точек) | Зависит от шага таблицы |
| lib_rate_limit() | Clamp Δx за шаг: ¦Δx¦ ≤ rate×DT | Точный |

# 4. Конечный автомат контроллера (КА)

Каждый из двух каналов (A и B) реализует одинаковый КА с 7 состояниями. Переходы:

| Состояние | Описание и условия перехода |
| --- | --- |
| INIT | Однократная инициализация переменных. Следующий шаг → IDLE автоматически. |
| IDLE | Система ждёт. pack_valve=0, вытяжной клапан приоткрыт. Переход → STARTING: pack_switch ≠ OFF и есть питание 28В + 115В. |
| STARTING | Плавный ramp-запуск: клапан открывается 0→70% за 30 с (таймер). Переход → NORMAL: таймер ≥ 30 с. Переход → IDLE: pack_switch=OFF. Переход → FAULT_CU: пропало питание. |
| NORMAL | Рабочий режим. Два ПИД: температура (→ pack + trim) и давление (→ outflow). Рециркуляция = 100%. ПОС конденсатора если T_pack < 2°C. Переход → FAULT_PHYS: флаг физического отказа держится 2 с. |
| FAULT_CU | Собственный отказ канала. Все команды → безопасное состояние (fail-safe). Ждёт фронт reset_cmd (0→1) для перехода в RESET. |
| FAULT_PHYS | Физический отказ агрегатов. Пак-клапан закрыт, вытяжной открыт, минимальная рециркуляция. Ждёт reset_cmd → RESET. |
| RESET | Один цикл сброса: обнуление всех ПИД, таймеров, флагов. Следующий шаг → IDLE. |

## 4.1 Резервирование двух каналов

Оба канала вычисляют команды каждый шаг независимо. Активный (по умолчанию A) записывает результат в Bus_t. Логика переключения:

- Если активный канал перешёл в FAULT_CU и резервный исправен → резервный становится активным.

- Если команды обоих каналов расходятся более чем на CHAN_DIFF_THRESH=0.15 в состоянии NORMAL → оба получают FAULT_CU, активным остаётся тот, чья команда меньше (консервативная логика).

- Если оба канала в отказе → fail-safe: клапаны закрыты, вытяжной наполовину открыт.

# 5. Стандарт ARINC-429

## 5.1 Что такое ARINC-429

ARINC-429 — стандарт последовательной цифровой шины данных, принятый в гражданской авиации. Каждое слово содержит 32 бита и передаётся со скоростью 12.5 или 100 кбит/с по однонаправленной линии. В реальном самолёте по этой шине контроллер СКВ передаёт данные в FMS (систему управления полётом), на дисплеи экипажа (EFIS) и систему предупреждений CAS.

## 5.2 Формат 32-битного слова

| Биты | Назначение |
| --- | --- |
| 7..0 (8 бит) | Метка (Label) — идентификатор параметра. Передаётся LSB первым (обратный порядок байт). |
| 9..8 (2 бита) | SDI (Source/Destination Identifier) — номер источника/получателя. |
| 28..10 (19 бит) | Данные: для BNR — знаковое двоичное число, для BCD — 5 десятичных цифр × 4 бит. |
| 30..29 (2 бита) | SSM (Sign/Status Matrix): 00 = нормальный режим (+), 11 = отказ оборудования. |
| 31 (1 бит) | Бит нечётной чётности — итоговое число единиц во всём слове должно быть нечётным. |

## 5.3 Три типа слов в модели

| Слово | Описание |
| --- | --- |
| BNR (Binary) — arinc_cabin_press | Метка 0203(8)=0x83. Давление кабины, LSB = 0.001 бар. 19-битное знаковое число. Получатель — FMS для расчёта профиля полёта. |
| BCD (Decimal) — arinc_cabin_temp | Метка 0201(8)=0x81. Температура × 10 (дециградусы), 5 BCD-цифр. Получатель — дисплей экипажа (отображается как XX.X°C). |
| DW (Discrete Word) — arinc_status | Метка 0270(8)=0xB8. 18 дискретных флагов состояний/отказов. Биты 0-5 = FaultCode_t. Получатель — система CAS (выводит предупреждения экипажу). |

## 5.4 Алгоритм кодирования BNR (пример)

Давление кабины = 0.753 бар, LSB = 0.001 бар, метка = 0x83:

raw = (int)(0.753 / 0.001) = 753

data_bits = 753 & 0x7FFFF = 0x2F1  → записываем в биты [28..10]

label_reversed = reverse_byte(0x83) = 0xC1  → биты [7..0]

SSM (ok) = 0b00 → биты [30..29]

Подсчёт нечётной чётности → бит [31]

# 6. Сигналы и интерфейсы

## 6.1 Входные сигналы (Input_t)

| Параметр | Тип и диапазон |
| --- | --- |
| pwr_28v / pwr_115v | Дискрет 0/1 (28В пост. / 115В перем.) — наличие питания |
| engine_running / apu_avail | Дискрет 0/1 — источник воздуха |
| eng_bleed_pressure | Аналог 0–10 бар — давление отбираемого воздуха |
| eng_bleed_temp | Аналог 0–300°C — температура отбора |
| ram_air_temp | Аналог -70..+60°C — температура забортного воздуха |
| ram_air_pressure | Аналог 0.1–1.1 бар — давление забортного воздуха |
| pack_switch | Дискрет 3-позиц.: OFF(0) / AUTO(1) / MANUAL(2) |
| cabin_temp_setpoint | Аналог 16–30°C — уставка температуры кабины |
| cabin_press_setpoint | Аналог 0.5–1.0 бар — уставка давления кабины |
| reset_cmd | Дискрет 0→1 (фронт) — сброс после отказа |
| inject_* | Дискрет (тест): inject_valve_jam, inject_line_break, inject_press_loss |

## 6.2 Внутренний интерфейс КУ → Физика (Bus_t)

Тип сигналов: аналоговые 0–10В (клапаны, вентилятор) и дискретный 0/28В (ПОС). Обоснование: нормированный аналог исключает неоднозначность при длинных линиях.

| Сигнал | Назначение |
| --- | --- |
| pack_valve_cmd [0..1] | Команда пак-клапана (расход основного воздуха) |
| outflow_valve_cmd [0..1] | Команда вытяжного клапана (регулировка давления) |
| trim_valve_cmd [0..1] | Команда трим-клапана (подмес горячего воздуха для нагрева) |
| recirc_fan_cmd [0..1] | Команда вентилятора рециркуляции |
| anti_ice_valve_cmd [0/1] | Команда противообледенительного клапана конденсатора |
| active_channel [0/1/-1] | Информация: номер активного канала КУ |

## 6.3 Выходные сигналы и датчики (Output_t)

| Сигнал датчика | Масштаб |
| --- | --- |
| sens_cabin_temp [0..10 В] | 0В = -50°C, 10В = +80°C → T = U × 13 - 50 |
| sens_cabin_press [0..10 В] | 0В = 0 бар, 10В = 2 бар → P = U × 0.2 |
| sens_pack_out_temp [0..10 В] | 0В = -60°C, 10В = +100°C → T = U × 16 - 60 |
| sens_pack_valve_fbk [0/1] | Концевик: 1 = клапан открыт (pos > 5%) |
| sens_vent_active [0/1] | Признак работы вентилятора рециркуляции |

При отсутствии питания (pwr_28v = 0) все датчики выдают 0В (режим «Обрыв» по заданию).

# 7. Отказы и восстановление

| Код (FaultCode_t) | Описание и поведение |
| --- | --- |
| 0x0001 FAULT_VALVE_JAM | Заклинивание пак-клапана. Клапан фиксируется в текущем положении (valve_jam_pos). Инжектируется inject_valve_jam=1. |
| 0x0002 FAULT_LINE_BREAK | Обрыв магистрали отбора. Расход bleed_flow = 0, кабина теряет воздух. |
| 0x0004 FAULT_PRESS_LOSS | Разгерметизация. Давление кабины стремится к забортному. |
| 0x0008 FAULT_TEMP_HIGH | Перегрев (T за конденсатором > 60°C). Возможна угроза льдообразования или повреждения. |
| 0x0010 FAULT_CH_DISAGR | Рассогласование каналов КУ. Разница команд > 0.15. |
| 0x0020 FAULT_SENSOR_PWR | Отказ питания датчиков. Все датчики выдают 0В. |

Любой физический отказ подтверждается в течение 2 секунд (FAULT_CONFIRM_TIME). После подтверждения оба канала КА переходят в FAULT_PHYS. Восстановление — только после устранения причины (сброс инжектора) и подачи фронта reset_cmd.

# 8. Запуск разных сценариев

## 8.1 Как запустить свой сценарий

Все сценарии запускаются одной командой с двумя аргументами:

./skv_sim_21 <файл_сценария.csv> <файл_лога.csv>

Примеры:

./skv_sim_21 scenario_default.csv         log_21.csv

./skv_sim_21 scenario_ground_test.csv     log_ground.csv

./skv_sim_21 scenario_dual_fault.csv      log_dual.csv

./skv_sim_21 scenario_channel_fault.csv   log_chan.csv

## 8.2 Формат файла сценария

CSV без заголовка. Комментарии начинаются с #. Строка: время_с,параметр,значение

# Пример сценария

0.0,pwr_28v,1

0.0,pack_switch,0

10.0,pack_switch,1

15.0,engine_running,1

60.0,inject_valve_jam,1

70.0,inject_valve_jam,0

71.0,reset_cmd,1

72.0,reset_cmd,0

Доступные параметры: pwr_28v, pwr_115v, engine_running, apu_avail, eng_bleed_pressure, eng_bleed_temp, ram_air_temp, ram_air_pressure, pack_switch (0/1/2), cabin_temp_setpoint, cabin_press_setpoint, reset_cmd, inject_valve_jam, inject_line_break, inject_press_loss, inject_ch_fault.

## 8.3 Прилагаемые дополнительные сценарии

| Файл | Содержание |
| --- | --- |
| scenario_ground_test.csv | Наземная проверка: запуск от ВСУ на земле, проверка работы клапанов и рециркуляции, без набора высоты. |
| scenario_dual_fault.csv | Двойной отказ: сначала заклинивание клапана, затем (не дожидаясь полного восстановления) разгерметизация. Проверка поведения при наложении отказов. |
| scenario_channel_fault.csv | Отказ канала КУ: принудительный сбой питания 115В при рабочем паке → канал A уходит в FAULT_CU → система работает только от канала B. |
| scenario_hot_day.csv | Жаркий летний день: рейс с посадкой и взлётом в +40°C. Проверка эффективности охлаждения кабины в жарких условиях. |

# 9. Описание колонок CSV-лога

| Колонка | Описание |
| --- | --- |
| time_s | Время симуляции, с |
| pack_valve_cmd | Команда пак-клапана от КУ [0..1] |
| outflow_valve_cmd | Команда вытяжного клапана [0..1] |
| trim_valve_cmd | Команда трим-клапана [0..1] |
| recirc_fan_cmd | Команда вентилятора рециркуляции [0..1] |
| anti_ice_cmd | Команда ПОС конденсатора [0/1] |
| pack_valve_pos | Фактическое положение пак-клапана (с динамикой) [0..1] |
| outflow_valve_pos | Фактическое положение вытяжного клапана [0..1] |
| T_after_PHX | Температура за первичным ТО, °C |
| T_after_COMP | Температура за компрессором ТХУ, °C |
| T_after_MHX | Температура за основным ТО, °C |
| T_after_REGEN_H | Температура за регенератором (горячий тракт), °C |
| T_after_COND | Температура за конденсатором, °C |
| T_after_TURB | Температура за турбиной ТХУ, °C |
| T_mix | Температура за камерой смешения (вход в кабину), °C |
| cabin_temp | Температура в гермокабине, °C |
| cabin_press | Давление в гермокабине, бар |
| cabin_hum | Относительная влажность [0..1] |
| sens_T_cabin_V | Показание датчика температуры кабины, В (0–10В) |
| sens_P_cabin_V | Показание датчика давления кабины, В (0–10В) |
| sens_T_pack_V | Показание датчика температуры выхода пака, В (0–10В) |
| valve_fbk | Концевик пак-клапана: 1=открыт |
| vent_active | Признак работы вентилятора: 1=работает |
| fault_flags | Битовая маска отказов (см. FaultCode_t) |
| cu_state_A | Состояние КА канала A (IDLE/STARTING/NORMAL/...) |
| cu_state_B | Состояние КА канала B |
| active_ch | Активный канал: 0=A, 1=B, -1=оба в отказе |
| arinc_temp | ARINC-429 BCD-слово, метка 0201(8), температура кабины |
| arinc_press | ARINC-429 BNR-слово, метка 0203(8), давление кабины |
| arinc_status | ARINC-429 DW-слово, метка 0270(8), флаги статуса |

# 10. Сборка и запуск

## 10.1 Linux / macOS (gcc)

# Установить gcc (если нет):

sudo apt install gcc         # Ubuntu/Debian

brew install gcc             # macOS

# Перейти в папку проекта:

cd skv_sim_21

# Сборка:

make

# Запуск default-сценария:

make run

# или явно:

./skv_sim_21 scenario_default.csv log_21.csv

## 10.2 Windows (MinGW / MSYS2)

# В MSYS2 терминале:

pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc make

cd skv_sim_21

make

./skv_sim_21.exe scenario_default.csv log_21.csv

## 10.3 Ручная сборка (без make)

gcc -std=c99 -Wall -O2 -o skv_sim_21 21_manager.c 21_cu.c 21_phys.c 21_lib.c 21_inout.c

АТА-21 · СКВ SSJ-100 · КБВО-06-23 · 2025