ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Симулятор системы кондиционирования воздуха

SSJ-100 · ATA-21 · skv_sim_21

Версия: 1.0   |   Дата: 2026-05-19

1. Структура проекта

Проект реализует программный симулятор системы кондиционирования воздуха (СКВ) самолёта SSJ-100 по стандарту ATA-21. Весь код написан на C99, без динамической памяти и без стандартной математической библиотеки.

1.1. Исходные файлы

| Файл | Назначение | Ключевые сущности |
| --- | --- | --- |
| 21_defs.h | Заголовочный файл — единственная точка объявлений | Все структуры (Input_t, Output_t, Bus_t, PhysState_t, CU_Channel_t, InoutState_t), перечисления (CU_State_t, FaultCode_t, PackSwitch_t), константы, прототипы функций |
| 21_cu.c | Контроллерный блок (КУ) | Конечный автомат (7 состояний), ПИД-регуляторы температуры и давления, логика резервирования двух каналов, детектирование рассогласования |
| 21_phys.c | Физическая модель воздушного тракта | Адиабатические процессы, теплообменники, тепловой баланс кабины, вентиляция давлением, инжекция отказов, датчики, кодирование ARINC-429 |
| 21_lib.c | Математическая библиотека (без math.h) | Интегратор, задержка, SR-триггер, ¦x¦, ограничение, ограничение скорости, sin/cos/ln/exp/степень, интерполяция, BNR/BCD/DW кодирование ARINC-429 |
| 21_inout.c | Ввод/вывод и управление сценариями | Загрузка CSV-сценария, применение событий, запись заголовка лога, запись строки лога, вывод в консоль |
| 21_manager.c | Главный диспетчер симуляции (main) | Разбор аргументов командной строки, инициализация всех подсистем, главный цикл 50 Гц, формирование выходного CSV |
| Makefile | Сборочный файл | gcc -std=c99 -Wall -Wextra -Wpedantic -O2; цель skv_sim_21.exe |
| scenarios.txt | Список команд запуска всех 13 сценариев | Одна строка — одна команда |
| scenario_*.csv | Входные сценарии (13 файлов) | Временные события: изменение параметров, инжекция отказов |
| log_*.csv | Выходные логи прогонов | Сохранённые результаты прогонов |

2. Функции по файлам

2.1. 21_defs.h — только прототипы

Файл содержит исключительно объявления; реализации находятся в соответствующих .c-файлах.

| Прототип (строка) | Описание |
| --- | --- |
| float lib_integral(float x, float dt, float *state) [337] | Интегрирование методом Эйлера вперёд |
| float lib_delay(float x, float delay_s, float dt, float *buf, int buf_size, int *head) [338] | Задержка сигнала через кольцевой буфер |
| int lib_latch(int set, int reset, int *state) [339] | SR-триггер |
| float lib_abs(float x) [340] | Абсолютное значение |
| float lib_sin(float x) [341] | Синус (ряд Маклорена, 7 членов) |
| float lib_cos(float x) [342] | Косинус через sin |
| float lib_power(float base, float exponent) [343] | Возведение в степень: base^exp = exp(exp·ln(base)) |
| float lib_interpolate(float x, const float *xs, const float *ys, int n) [344] | Линейная интерполяция по таблице |
| float lib_limit(float x, float lo, float hi) [345] | Ограничение диапазона (clamp) |
| float lib_rate_limit(float x, float rate, float dt, float *prev) [346] | Ограничитель скорости нарастания |
| uint32_t lib_arinc_bnr(float value, float lsb, uint8_t label, int ssm_ok) [347] | ARINC-429 BNR: 19-битное знаковое число с плавающей точкой |
| uint32_t lib_arinc_bcd(int value, uint8_t label, int ssm_ok) [348] | ARINC-429 BCD: двоично-десятичное (5 цифр) |
| uint32_t lib_arinc_dw(uint32_t flags, uint8_t label, int ssm_ok) [349] | ARINC-429 DW: дискретное слово (18 флагов) |
| void phys_init(PhysState_t *ps, const Input_t *inp) [352] | Инициализация физического состояния |
| void phys_step(const Input_t *inp, const Bus_t *bus, PhysState_t *ps, Output_t *out) [353] | Шаг физической модели (50 Гц) |
| void cu_init(CU_Channel_t *ch, int ch_id) [356] | Инициализация одного канала КУ |
| void cu_step(CU_Channel_t *ch_a, CU_Channel_t *ch_b, const Input_t *inp, const Output_t *sens, Bus_t *bus) [357] | Главный шаг КУ: вычисляет оба канала, выбирает активный |
| const char *cu_state_name(CU_State_t s) [359] | Преобразование кода состояния в строку |
| void inout_init(InoutState_t *io, const char *scenario_file) [362] | Загрузка файла сценария |
| void inout_apply_events(InoutState_t *io, float t, Input_t *inp) [363] | Применение событий сценария в момент t |
| void inout_write_header(FILE *f) [364] | Запись строки заголовка в лог-файл |
| void inout_write_row(FILE *f, float t, const Input_t *inp, const Bus_t *bus, const Output_t *out) [365] | Запись строки данных в лог-файл |
| void inout_print_row(float t, const Input_t *inp, const Bus_t *bus, const Output_t *out) [367] | Печать строки данных в консоль (1 раз/сек) |

2.2. 21_cu.c — контроллерный блок

| Функция (строка) | Описание |
| --- | --- |
| static float pid(...) [41–70] | ПИД-регулятор с защитой от насыщения интегратора (anti-windup). Принимает ошибку err, dt, коэффициенты kp/ki/kd, предел интегратора int_limit. Возвращает сигнал управления. Используется для температуры и давления. |
| void cu_init(CU_Channel_t *ch, int ch_id) [75–82] | Обнуляет структуру CU_Channel_t, устанавливает ch->id = ch_id, переводит state = CU_STATE_INIT. |
| const char *cu_state_name(CU_State_t s) [87–99] | switch-оператор: возвращает строку "INIT", "IDLE", "STARTING", "NORMAL", "FAULT_CU", "FAULT_PHYS", "RESET" или "UNKNOWN". |
| static void cu_compute(CU_Channel_t *ch, const Input_t *inp, const Output_t *sens) [106–338] | Вычисляет команды одного канала. Реализует полный конечный автомат (7 состояний). Включает: плавный запуск (ramp 30 с), ПИД температуры (kp=0.04/ki=0.008/kd=0.002), ПИД давления (kp=1.5/ki=0.1/kd=0.05), управление ПОС конденсатора, обнаружение отказов по физическим порогам, подтверждение отказа за 2 с. |
| void cu_step(CU_Channel_t *ch_a, CU_Channel_t *ch_b, const Input_t *inp, const Output_t *sens, Bus_t *bus) [346–439] | Вызывает cu_compute для каналов A и B. Детектирует рассогласование (¦cmd_A − cmd_B¦ > 0.15). Выбирает активный канал (A, B или fail-safe). Записывает команды активного канала в Bus_t. |

2.3. 21_lib.c — математическая библиотека

| Функция (строка) | Описание |
| --- | --- |
| static int is_nan(float x) [16–19] | NaN-детектор через сравнение x != x |
| static int is_inf(float x) [21–24] | Детектор бесконечности через сравнение с INT_MAX/2 |
| float lib_integral(float x, float dt, float *state) [33–37] | *state += x*dt; возвращает *state. Метод Эйлера вперёд. |
| float lib_delay(float x, float delay_s, float dt, float *buf, int buf_size, int *head) [45–59] | Кольцевой буфер задержки. n = (int)(delay_s/dt), записывает x, читает из ячейки через n шагов назад. |
| int lib_latch(int set, int reset, int *state) [67–75] | SR-триггер: if(set) *state=1; if(reset) *state=0; return *state. |
| float lib_abs(float x) [80–83] | return x < 0 ? -x : x |
| float lib_limit(float x, float lo, float hi) [88–93] | Clamp: возвращает lo если x<lo, hi если x>hi, иначе x. |
| float lib_rate_limit(float x, float rate, float dt, float *prev) [101–109] | Ограничивает скорость нарастания сигнала: Δ = x−prev, clamp(Δ, −rate·dt, rate·dt), *prev += Δ_clamped. |
| float lib_sin(float x) [117–135] | Нормализация к [−π, π]. Ряд Маклорена: x − x³/6 + x⁵/120 − x⁷/5040 + x⁹/362880 − x¹¹/39916800 + x¹³/6227020800. |
| float lib_cos(float x) [140–143] | cos(x) = sin(x + π/2) |
| static float lib_ln(float x) [155–175] | Алгоритм: x = m·2^e (нормализация мантиссы). ln(x) = e·ln(2) + ln(m). ln(m) через ряд: y=(m-1)/(m+1), sum = 2y(1 + y²/3 + y⁴/5 + ...) 15 членов. |
| static float lib_exp(float y) [178–211] | y = n + f где n=floor(y), f∈[0,1). exp(y) = 2^n · exp(f). exp(f) через ряд Тейлора в 0: 12 членов. |
| float lib_power(float base, float exponent) [213–219] | return lib_exp(exponent * lib_ln(base)) |
| float lib_interpolate(float x, const float *xs, const float *ys, int n) [224–235] | Линейная кусочная интерполяция. Экстраполяция ближайшим значением за краями таблицы. |
| static uint8_t reverse_byte(uint8_t b) [255–263] | Побитовое зеркало байта (нужно для ARINC-429: метки передаются LSB-first). |
| static int odd_parity32(uint32_t w) [266–271] | Подсчёт чётности: XOR всех битов. Возвращает бит чётности (нечётная). |
| uint32_t lib_arinc_bnr(float value, float lsb, uint8_t label, int ssm_ok) [273–295] | ARINC-429 BNR: raw = value/lsb (19-bit signed, clamp ±262143). SSM=0b00 (норма+) или 0b11 (отказ). Нечётная чётность в бит 31. |
| uint32_t lib_arinc_bcd(int value, uint8_t label, int ssm_ok) [304–327] | ARINC-429 BCD: 5 десятичных цифр × 4 бита в биты [28..10]. SSM=0b01 (норма) или 0b11 (отказ). Нечётная чётность. |
| uint32_t lib_arinc_dw(uint32_t flags, uint8_t label, int ssm_ok) [335–345] | ARINC-429 DW: 18 флагов в биты [28..11]. SSM=0b10 (норма) или 0b11 (отказ). Нечётная чётность. |

2.4. 21_phys.c — физическая модель

| Функция (строка) | Описание |
| --- | --- |
| static float adiab_temp(float T1_C, float P1, float P2) [27–34] | Адиабатическая температура: T2 = (T1+273.15)·(P2/P1)^0.2857 − 273.15 |
| static float hx_hot_out(float T_hot_in, float T_cold_in, float eff) [43–46] | Горячая сторона теплообменника: T_out = T_hot − eff·(T_hot − T_cold) |
| static float cabin_dT_dt(float T_cabin, float T_supply, float T_outside, float mdot) [53–60] | Скорость изменения температуры кабины (1-й закон термодинамики): dT/dt = (ṁ·Cp·(T_sup−T_cab) + Q_gen − UA·(T_cab−T_out)) / (m·Cp) |
| void phys_init(PhysState_t *ps, const Input_t *inp) [65–101] | Инициализирует ps: все температуры = cabin_temp_initial, давление = ram_air_pressure, все позиции клапанов = 0. |
| void phys_step(const Input_t *inp, const Bus_t *bus, PhysState_t *ps, Output_t *out) [110–403] | 11 секций: (1) инжекция отказов; (2) динамика актуаторов; (3) источник воздуха; (4) первичный ТО; (5) блок конденсации; (6) камера смешения; (7) тепловой баланс кабины; (8) форматирование выхода; (9) датчики→напряжения; (10) флаги отказов; (11) слова ARINC-429. |

2.5. 21_inout.c — ввод/вывод

| Функция (строка) | Описание |
| --- | --- |
| void inout_init(InoutState_t *io, const char *scenario_file) [32–73] | Открывает CSV, читает строки (пропускает #-комментарии), парсит "время,параметр,значение" в массив событий io->events[]. |
| void inout_apply_events(InoutState_t *io, float t, Input_t *inp) [80–115] | Сканирует массив событий: если event.time <= t и !applied → устанавливает соответствующее поле Input_t по имени параметра. |
| void inout_write_header(FILE *f) [120–140] | fprintf 34 имени столбца через запятую + "\n". |
| void inout_write_row(FILE *f, float t, const Input_t *inp, const Bus_t *bus, const Output_t *out) [145–184] | fprintf строки: все числовые значения через запятую. |
| void inout_print_row(float t, const Input_t *inp, const Bus_t *bus, const Output_t *out) [189–211] | printf краткой строки в консоль (выводится раз в секунду). |

2.6. 21_manager.c — главный модуль

| Функция (строка) | Описание |
| --- | --- |
| static void input_defaults(Input_t *inp) [28–50] | Заполняет структуру Input_t значениями по умолчанию: питание=1/1, двигатель выкл, ВСУ вкл, bleed=3.0 bar/200°C, ram=−30°C/0.265 bar, пак=OFF, T_уставка=22°C, P_уставка=0.753 bar, кабина=20°C, все флаги отказов=0. |
| int main(int argc, char *argv[]) [55–143] | argv[1] — файл сценария, argv[2] — лог-файл. Вызывает input_defaults, phys_init, cu_init×2, inout_init. Главный цикл DT=0.02 с: apply_events → cu_step → phys_step → write_row. |

3. Законы регулирования

3.1. Регулирование температуры

Регулятор температуры реализован по закону ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальный). Управляемая переменная — температура кабины (T_cabin), измеряемая через аналоговый датчик (0–10 В → −50…+80 °C). Управляющее воздействие — положение клапана pack_valve_cmd и trim_valve_cmd.

3.1.1. ПИД-регулятор температуры (cu_compute, строки 211–228)

Параметры: kp = 0.04,  ki = 0.008,  kd = 0.002,  int_limit = 100

err = T_setpoint − T_cabin  [°C]

integral += err * dt;   clamp(integral, −int_limit, +int_limit)

derivative = (err − err_prev) / dt

output = kp*err + ki*integral + kd*derivative

pack_valve_cmd  = 0.70 + output    (clamp 0…1)

trim_valve_cmd  = 0.30 + 0.4*output (clamp 0…1)

Защита от насыщения (anti-windup): интегратор накапливается только при нахождении выхода в допустимом диапазоне [0, 1].

Во время запуска (состояние STARTING) команда плавно нарастает в течение 30 секунд от 0 до рабочего значения по линейной рампе: ramp = startup_timer / STARTUP_TIMER_MAX.

3.2. Регулирование давления

Управляемая переменная — давление кабины P_cabin (бар). Управляющее воздействие — положение выпускного клапана outflow_valve_cmd.

3.2.1. ПИД-регулятор давления (cu_compute, строки 226–228)

Параметры: kp = 1.5,  ki = 0.1,  kd = 0.05,  int_limit = 8

err = P_setpoint − P_cabin  [бар]

integral += err * dt;   clamp(integral, −int_limit, +int_limit)

derivative = (err − err_prev) / dt

outflow_valve_cmd = 0.50 − output  (clamp 0…1)

Знак управляющего воздействия инвертирован: при недостаточном давлении (err > 0) выпускной клапан прикрывается (outflow уменьшается), при избытке — открывается.

3.3. Физическая модель давления кабины (21_phys.c, строки 275–294)

Баланс давления рассчитывается по следующему алгоритму:

dp_in  = PRESS_INFLOW_COEFF  × ṁ_bleed

dp_out = PRESS_OUTFLOW_COEFF × outflow_pos × max(P_cabin − P_ram, 0)

P_cabin += (dp_in − dp_out) × dt

При активной разгерметизации (inject_press_loss = 1): P_cabin → P_ram с постоянной времени 5 секунд (быстрый сброс). При нулевом расходе воздуха: P_cabin → P_ram с постоянной времени 300 секунд (медленная утечка).

3.4. Физическая модель температуры кабины (21_phys.c, строки 268–302)

Тепловой баланс по первому закону термодинамики:

Q_supply = ṁ × Cp × (T_mix − T_cabin)

Q_loss   = UA_fuselage × (T_cabin − T_outside)

Q_gen    = 5000 Вт  (пассажиры + оборудование)

dT/dt = (Q_supply + Q_gen − Q_loss) / (m_air × Cp)

T_cabin += dT/dt × dt

Константы:

| Константа | Значение | Смысл |
| --- | --- | --- |
| CP_AIR | 1005 Дж/(кг·К) | Теплоёмкость воздуха при постоянном давлении |
| CABIN_AIR_MASS | 160 кг | Масса воздуха в герметичной кабине |
| CABIN_THERM_MASS | 150 000 Дж/°C | Тепловая масса кабины (конструкция + воздух) |
| CABIN_UA_FUSELAGE | 80 Вт/°C | Теплопередача через фюзеляж |
| CABIN_HEAT_GEN | 5000 Вт | Тепловыделение пассажиров и оборудования |
| PACK_FLOW_NOM | 0.5 кг/с | Номинальный расход кондиционированного воздуха |

3.5. Воздушный тракт — адиабатические процессы (21_phys.c)

Для компрессора и турбины используется адиабатная модель:

T2 = (T1 + 273.15) × (P2/P1)^((γ−1)/γ) − 273.15

γ = 1.4  (показатель адиабаты воздуха)

(γ−1)/γ = 0.2857 = ISENTROPIC_EXP

Модели теплообменников (противоточная схема):

T_out_hot = T_in_hot − eff × (T_in_hot − T_in_cold)

КПД теплообменников: первичный ТО — 0.80, основной ТО — 0.85, регенератор — 0.75.

Для учёта инерционности компонентов используется фильтр первого порядка:

x_new = x_old + (x_target − x_old) × (dt / τ)

| Компонент | τ, с |
| --- | --- |
| Первичный ТО (PHX) | 5 |
| Компрессор (COMP) | 3 |
| Основной ТО (MHX) | 5 |
| Горячая сторона регенератора (REGEN_H) | 4 |
| Конденсатор (COND) | 4 |
| Выход турбины (TURB) | 2 |

4. Интерфейс ARINC-429

4.1. Общее описание

ARINC-429 — стандарт авиационной шины данных. Каждое сообщение — 32-битное слово, передаётся однонаправленно со скоростью 100 кбит/с (High Speed). Симулятор формирует три слова ARINC-429 каждые 20 мс (50 Гц) и записывает их в лог.

4.1.1. Структура 32-битного слова ARINC-429

| Биты | Поле | Описание |
| --- | --- | --- |
| 31 (MSB) | P (Parity) | Бит нечётной чётности всего слова |
| 30–29 | SSM | Sign/Status Matrix: 00 = норма (+), 11 = отказ |
| 28–11 или 28–10 | DATA | Данные: BNR / BCD / Discrete |
| 9–8 | SDI | Source/Destination Identifier |
| 7–0 (LSB) | LABEL | Метка (8 бит, передаётся зеркально — LSB first) |

4.2. Передаваемые слова

4.2.1. Слово температуры кабины — BCD (метка 0x81 = 0201 окт)

Содержит температуру кабины T_cabin умноженную на 10 (1 знак после запятой). Пример: 22.5 °C → значение 225 → BCD-цифры 0,0,2,2,5.

lib_arinc_bcd((int)(T_cabin * 10.0f), 0x81, pwr_28v)

SSM = 0b01 (норма), 0b11 (отказ питания). Данные в битах [28..10]: 5 групп по 4 бита (старшая — бит 28).

4.2.2. Слово давления кабины — BNR (метка 0x83 = 0203 окт)

Содержит давление P_cabin в барах. LSB = 0.001 бар. Диапазон: ±262.143 бар (ограничен 19-битным знаковым числом).

lib_arinc_bnr(P_cabin, 0.001f, 0x83, pwr_28v)

SSM = 0b00 (положительная норма), 0b11 (отказ). Данные в битах [28..10]: 19-bit 2's complement.

4.2.3. Слово статуса (дискретное) — DW (метка 0xB8 = 0270 окт)

Содержит битовую маску флагов отказов (6 флагов в битах [16..11]). Биты [28..17] и [10..9] зарезервированы.

lib_arinc_dw(fault_flags & 0x3F, 0xB8, pwr_28v)

SSM = 0b10 (норма дискретного слова), 0b11 (отказ питания).

4.3. Алгоритм кодирования BNR (lib_arinc_bnr)

Шаги кодирования:

Вычислить сырое значение: raw = (int)(value / lsb)

Ограничить: raw = clamp(raw, −262143, +262143)

Если raw < 0 — преобразовать в дополнение до двух

Разместить 19 бит данных в позиции [28..10]

Зеркально отобразить метку (label) побайтово (ARINC LSB first) → биты [7..0]

SSM: если ssm_ok → 0b00, иначе 0b11 → биты [30..29]

Подсчитать нечётную чётность XOR всех 31 бита → бит 31

4.4. Алгоритм кодирования BCD (lib_arinc_bcd)

Шаги кодирования:

- Разложить value на 5 десятичных цифр (d4..d0 = value / 10000, % 10, ...)

Разместить цифры в битах [28..10]: d4→биты[28..25], d3→[24..21], ..., d0→[12..9]  (каждая цифра = 4 бита)

Зеркально отобразить метку → биты [7..0]

SSM: если ssm_ok → 0b01, иначе 0b11 → биты [30..29]

Нечётная чётность → бит 31

4.5. Алгоритм кодирования DW (lib_arinc_dw)

Шаги кодирования:

- Разместить 18 флагов (flags) в битах [28..11]

Зеркально отобразить метку → биты [7..0]

SSM: если ssm_ok → 0b10, иначе 0b11 → биты [30..29]

Нечётная чётность → бит 31

5. Коды ошибок и отказы

5.1. Перечисление FaultCode_t (21_defs.h)

| Константа | Маска (hex) | Бит | Описание | Порог обнаружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAULT_NONE | 0x0000 | — | Нет отказов | — |
| FAULT_VALVE_JAM | 0x0001 | 0 | Заклинивание пак-клапана: физическая позиция отклоняется от команды >0.5 в течение 2 с | ¦pos−cmd¦ > 0.5, 2 с |
| FAULT_LINE_BREAK | 0x0002 | 1 | Обрыв магистрали отбора воздуха: давление отбора падает ниже 0.5 бар | P_bleed < 0.5 бар |
| FAULT_PRESS_LOSS | 0x0004 | 2 | Разгерметизация кабины: давление ниже 0.60 бар и снижается | P_cabin < 0.60 бар |
| FAULT_TEMP_HIGH | 0x0008 | 3 | Перегрев за конденсатором ТХУ: температура за конденсатором >60 °C | T_after_cond > 60 °C, 2 с |
| FAULT_CH_DISAGR | 0x0010 | 4 | Рассогласование каналов КУ: разность команд двух каналов превышает порог | ¦cmd_A − cmd_B¦ > 0.15 |
| FAULT_SENSOR_PWR | 0x0020 | 5 | Пропадание питания 28 В: датчики показывают 0 В (обрыв питания) | pwr_28v = 0 |

5.2. Подтверждение отказов

Физические отказы (FAULT_VALVE_JAM, FAULT_TEMP_HIGH) подтверждаются с задержкой FAULT_CONFIRM_TIME = 2 секунды, чтобы исключить ложные срабатывания при переходных процессах. Счётчик подтверждения хранится в поле cu->fault_timer.

Отказ FAULT_CH_DISAGR после обнаружения защёлкивается в PhysState_t (disagr_latched = 1) и не снимается до подачи reset_cmd=1.

5.3. Реакция КУ на отказы

| Тип отказа | Состояние КУ | Команды (fail-safe) |
| --- | --- | --- |
| Потеря питания (pwr_28v=0 или pwr_115v=0) | FAULT_CU | pack_valve=0, outflow=0.5, trim=0, fan=0.3 |
| Рассогласование каналов (FAULT_CH_DISAGR) | FAULT_CU (оба) | pack_valve=0, outflow=0.5, trim=0, fan=0.3 |
| Физический отказ (FAULT_VALVE_JAM, FAULT_TEMP_HIGH, FAULT_PRESS_LOSS) | FAULT_PHYS | pack_valve=0, outflow=0.5, trim=0, fan=0.3 |
| Оба канала в FAULT_CU (fail-safe) | active_ch = −1 | pack_valve=0.0, outflow=0.5 (аварийная вентиляция) |

5.4. Инжекция отказов (поля Input_t)

| Поле Input_t | Инжектируемый отказ |
| --- | --- |
| inject_valve_jam = 1 | Клапан пак-вентиля "заклинен": phys_step принудительно останавливает pack_valve_pos на текущем значении, несмотря на команду КУ. |
| inject_line_break = 1 | Обрыв отборной магистрали: давление отбора обнуляется, расход воздуха = 0. |
| inject_press_loss = 1 | Разгерметизация: P_cabin быстро сближается с P_ram (τ = 5 с). |
| inject_ch_fault = 1 | Принудительный отказ канала A: канал A переводится в FAULT_CU. |
| inject_temp_high = 1 | Принудительный перегрев: ps->t_after_cond форсируется в 70 °C. |
| pwr_28v = 0 | Пропадание питания 28 В постоянного тока: все аналоговые датчики → 0 В, FAULT_SENSOR_PWR. |
| pwr_115v = 0 | Пропадание питания 115 В переменного тока: оба канала КУ → FAULT_CU немедленно. |

6. Конечный автомат контроллера

6.1. Состояния (CU_State_t)

| Состояние | Код | Описание | Команды |
| --- | --- | --- | --- |
| INIT | 0 | Инициализация — первый шаг симуляции. Однократный сброс всех состояний. | pack=0, outflow=0.3, fan=0 |
| IDLE | 1 | Ожидание: пак выключен или питание не в норме. | pack=0, outflow=0.3, fan=0 |
| STARTING | 2 | Запуск: плавная рампа 30 с от нуля до рабочего значения. startup_timer = [0..30] с. | pack=0..0.7 (ramp), outflow=0.3..0.5 (ramp), fan=0..1 |
| NORMAL | 3 | Нормальная работа: ПИД-регулировка температуры и давления. | pack=ПИД(T), outflow=ПИД(P), trim=ПИД(T), fan=1 |
| FAULT_CU | 4 | Отказ контроллера: потеря питания или рассогласование каналов. Канал выключён, соответствующий резервный канал (если здоров) берёт управление. | pack=0, outflow=0.5, fan=0.3 |
| FAULT_PHYS | 5 | Физический отказ системы: температура или давление за допустимыми пределами. | pack=0, outflow=0.5, fan=0.3 |
| RESET | 6 | Восстановление: однократный сброс всех PID-состояний и счётчиков, переход в IDLE. | pack=0, outflow=0.5, fan=0 |

6.2. Таблица переходов

| Из состояния | В состояние | Условие | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| INIT | IDLE | Всегда (первый шаг) | Сброс таймеров и PID |
| IDLE | STARTING | pack_switch ≠ OFF И pwr_28v=1 И pwr_115v=1 | startup_timer = 0; сброс PID |
| STARTING | NORMAL | startup_timer ≥ 30 с | Включение полного ПИД-регулирования |
| STARTING | FAULT_CU | pwr_28v=0 ИЛИ pwr_115v=0 ИЛИ inject_ch_fault | fail-safe |
| NORMAL | IDLE | pack_switch = OFF | Постепенное закрытие клапанов |
| NORMAL | FAULT_CU | Потеря питания ИЛИ рассогласование каналов | fail-safe, disagr_latched=1 |
| NORMAL | FAULT_PHYS | Физический отказ подтверждён (2 с) | fail-safe |
| FAULT_CU | RESET | reset_cmd: 0→1 (фронт) | Разрешение сброса |
| FAULT_PHYS | RESET | reset_cmd: 0→1 (фронт) | Разрешение сброса |
| RESET | IDLE | Сразу (однократный шаг) | Сброс PID, таймеров, disagr_latched=0 |

6.3. Команды в состоянии fail-safe

При переходе в FAULT_CU или FAULT_PHYS система устанавливает fail-safe значения: pack_valve_cmd = 0.0 (полное закрытие), outflow_valve_cmd = 0.5 (частично открыт для обеспечения базовой вентиляции), trim_valve_cmd = 0.0, recirc_fan_cmd = 0.3 (минимальная рециркуляция), anti_ice_cmd = 0.

7. Резервирование и отказоустойчивость

7.1. Архитектура двух каналов

Контроллерный блок содержит два независимых канала — A (id=0) и B (id=1). Каждый канал реализован структурой CU_Channel_t, содержащей независимые PID-состояния, таймеры и конечный автомат.

Оба канала вычисляют команды на каждом шаге симуляции независимо (мониторинговый режим). В шину Bus_t записываются команды только активного канала.

7.2. Алгоритм выбора активного канала (cu_step)

a_ok = (ch_a->state != FAULT_CU) && !ch_a->self_fault

b_ok = (ch_b->state != FAULT_CU) && !ch_b->self_fault

Логика выбора:

| Ситуация | active_ch | Источник команд |
| --- | --- | --- |
| A здоров (a_ok=1) | 0 | Канал A |
| A отказал, B здоров (a_ok=0, b_ok=1) | 1 | Автоматическое переключение на канал B |
| A отказал, B тоже (a_ok=0, b_ok=0) | −1 | Fail-safe: pack=0, outflow=0.5 (аппаратные умолчания) |
| Оба восстановились (после RESET) | 0 | Возврат на первичный канал A |

7.3. Детектирование рассогласования (cu_step, строки 367–386)

После выхода обоих каналов в состояние NORMAL система сравнивает их команды. Порог рассогласования CHAN_DIFF_THRESH = 0.15:

diff_pack    = |ch_a->pack_valve_cmd   − ch_b->pack_valve_cmd|

diff_outflow = |ch_a->outflow_valve_cmd − ch_b->outflow_valve_cmd|

if (diff_pack > 0.15 || diff_outflow > 0.15) → FAULT_CH_DISAGR

При обнаружении рассогласования: оба канала переводятся в FAULT_CU, bus->disagr_detected = 1, флаг disagr_latched защёлкивается до reset_cmd.

7.4. Восстановление после отказа

Для восстановления оператор должен:

- Устранить причину отказа (снять inject_*=0 или восстановить питание)

Подать импульс reset_cmd: установить reset_cmd=1 на 3–5 шагов (0.06–0.1 с), затем reset_cmd=0

КУ выполнит переход FAULT→RESET→IDLE→STARTING→NORMAL

При попытке сброса без устранения причины: КУ выполнит RESET→IDLE→STARTING, но затем снова обнаружит отказ и перейдёт в FAULT_*. Это проверяется в сценарии scenario_dual_fault.csv.

8. Сигналы и интерфейсы

8.1. Структура Input_t — входные сигналы

Передаётся в phys_step и cu_step только для чтения (const Input_t *).

| Поле | Тип | Диапазон | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| pwr_28v | int | 0 / 1 | Питание 28 В постоянного тока |
| pwr_115v | int | 0 / 1 | Питание 115 В переменного тока |
| engine_running | int | 0 / 1 | Двигатель запущен |
| apu_avail | int | 0 / 1 | ВСУ доступна |
| eng_bleed_pressure | float | 0–6 бар | Давление отборного воздуха двигателя/ВСУ |
| eng_bleed_temp | float | 0–300 °C | Температура отборного воздуха |
| ram_air_temp | float | −60…+60 °C | Температура забортного воздуха |
| ram_air_pressure | float | 0.1–1.1 бар | Давление забортного воздуха (высота) |
| pack_switch | int | 0/1/2 | PackSwitch: OFF=0, AUTO=1, MANUAL=2 |
| cabin_temp_setpoint | float | 15–35 °C | Уставка температуры кабины |
| cabin_press_setpoint | float | 0.65–1.05 бар | Уставка давления кабины |
| cabin_temp_initial | float | −50…+60 °C | Начальная температура (только init) |
| reset_cmd | int | 0 / 1 | Команда сброса КУ (фронт 0→1) |
| inject_valve_jam | int | 0 / 1 | Инжекция: заклинивание клапана |
| inject_line_break | int | 0 / 1 | Инжекция: обрыв магистрали |
| inject_press_loss | int | 0 / 1 | Инжекция: разгерметизация |
| inject_ch_fault | int | 0 / 1 | Инжекция: отказ канала A |
| inject_temp_high | int | 0 / 1 | Инжекция: перегрев конденсатора |
| sim_duration | float | >0 с | Длительность симуляции (из сценария) |

8.2. Структура Output_t — выходные сигналы (датчики)

Заполняется функцией phys_step. Передаётся в cu_step как const Output_t *sens.

| Поле | Тип | Диапазон | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| sens_T_cabin_V | float | 0–10 В | Напряжение датчика T кабины: U=(T+50)/13 |
| sens_P_cabin_V | float | 0–10 В | Напряжение датчика P кабины: U=P/0.2 |
| sens_T_pack_V | float | 0–10 В | Напряжение датчика T выхода пака: U=(T+60)/16 |
| valve_feedback | int | 0 / 1 | Дискретный датчик: пак-клапан открыт (pos>0.05) |
| vent_active | int | 0 / 1 | Дискретный датчик: вентилятор рециркуляции активен |
| fault_flags | uint32_t | бит-маска | Маска активных флагов FaultCode_t |
| arinc_temp | uint32_t | 32-bit | Слово ARINC-429 BCD: температура |
| arinc_press | uint32_t | 32-bit | Слово ARINC-429 BNR: давление |
| arinc_status | uint32_t | 32-bit | Слово ARINC-429 DW: флаги отказов |
| cabin_temp | float | −50…+80 °C | Реальная температура кабины (физика) |
| cabin_press | float | 0–2 бар | Реальное давление кабины (физика) |
| cabin_hum | float | 0–1 | Влажность (упрощённо, не регулируется) |
| pack_valve_pos | float | 0–1 | Физическая позиция пак-клапана |
| outflow_valve_pos | float | 0–1 | Физическая позиция выпускного клапана |
| T_after_PHX | float | °C | Температура после первичного ТО |
| T_after_COMP | float | °C | Температура после компрессора ТХУ |
| T_after_MHX | float | °C | Температура после основного ТО |
| T_after_REGEN_H | float | °C | Температура горячей стороны регенератора |
| T_after_COND | float | °C | Температура после конденсатора (порог отказа 60 °C) |
| T_after_TURB | float | °C | Температура после турбины (порог ПОС 2 °C) |
| T_mix | float | °C | Температура смеси на входе в кабину |
| cu_state_A | CU_State_t | 0–6 | Состояние КУ канала A |
| cu_state_B | CU_State_t | 0–6 | Состояние КУ канала B |
| active_channel | int | 0/1/−1 | Активный канал: 0=A, 1=B, −1=fail-safe |

8.3. Структура Bus_t — командная шина КУ→физика

Bus_t — структура команд, которые активный канал КУ передаёт в физическую модель. Записывается функцией cu_step, читается phys_step.

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| pack_valve_cmd | float | Команда пак-клапана [0..1]: 0 = закрыт, 1 = полностью открыт |
| outflow_valve_cmd | float | Команда выпускного клапана [0..1] |
| trim_valve_cmd | float | Команда trim-клапана (горячий байпас) [0..1] |
| recirc_fan_cmd | float | Команда вентилятора рециркуляции [0..1] |
| anti_ice_cmd | int | Команда ПОС конденсатора: 0=выкл, 1=вкл (T_turb < 2 °C) |
| active_channel | int | Активный канал: 0=A, 1=B, −1=fail-safe |
| disagr_detected | int | Флаг обнаружения рассогласования |

8.4. Преобразование датчиков (21_phys.c, строки 332–353)

| Датчик | Формула В→°С/бар | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| Температура кабины (0–10 В) | T = U × 13 − 50 → U = (T+50)/13 | −50 °C @ 0 В; +80 °C @ 10 В |
| Давление кабины (0–10 В) | P = U × 0.2 → U = P / 0.2 | 0 бар @ 0 В; 2 бар @ 10 В |
| Температура выхода пака (0–10 В) | T = U × 16 − 60 → U = (T+60)/16 | −60 °C @ 0 В; +100 °C @ 10 В |
| Пак-клапан (дискрет) | valve_feedback = (pack_valve_pos > 0.05) | 0 / 1 |
| Вентилятор (дискрет) | vent_active = (recirc_fan_speed > 0.1) | 0 / 1 |

При отказе питания 28 В (pwr_28v=0) все аналоговые датчики принудительно возвращают 0.0 В (открытая цепь).

9. Цикл симуляции

9.1. Параметры цикла

| Параметр | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| DT | 0.02 с (20 мс) | Шаг интегрирования, частота 50 Гц |
| SIM_TIME_MAX | 1000 с (по умолч.) | Максимальная длительность симуляции |
| sim_duration | из сценария | Переопределяет SIM_TIME_MAX (строка sim_duration,N) |
| Частота лога | 50 Гц | Каждый шаг — одна строка в CSV |
| Частота консоли | 1 Гц | Вывод в консоль раз в секунду (каждые 50 шагов) |

9.2. Порядок выполнения шагов (21_manager.c, строки 107–134)

На каждой итерации цикла (t = 0, DT, 2×DT, ...):

- inout_apply_events(io, t, inp): проверяет очередь событий сценария. Все события с временем ≤ t, ещё не применённые, устанавливают соответствующие поля Input_t.

cu_step(ch_a, ch_b, inp, out, bus): (a) cu_compute(ch_a, inp, out) — вычисляет команды канала A; (b) cu_compute(ch_b, inp, out) — вычисляет команды канала B; (c) детектирует рассогласование; (d) выбирает активный канал; (e) записывает команды активного канала в Bus_t.

phys_step(inp, bus, phys, out): (a) применяет инжекции отказов; (b) обновляет позиции актуаторов (rate-limiter); (c) рассчитывает воздушный тракт (PHX→COMP→MHX→REGEN→COND→TURB→MIX); (d) обновляет тепловой баланс и давление кабины; (e) формирует сигналы датчиков; (f) устанавливает флаги отказов; (g) кодирует три слова ARINC-429.

Копирует cu_state_A, cu_state_B, active_channel из каналов в Output_t.

inout_write_row(log, t, inp, bus, out): записывает строку в CSV-лог.

Если fmod(t, 1.0) < DT: inout_print_row(...) — краткий вывод в консоль.

t += DT

9.3. Инициализация (до главного цикла)

- input_defaults(inp): установить значения по умолчанию

inout_init(io, scenario_file): загрузить события сценария

inout_apply_events(io, 0.0, inp): применить события t=0 (начальные условия)

phys_init(phys, inp): инициализировать физическое состояние

cu_init(ch_a, 0): инициализировать канал A

cu_init(ch_b, 1): инициализировать канал B

inout_write_header(log): записать заголовок CSV

10. Формат лог-файла CSV

Каждая строка лога соответствует одному шагу симуляции (DT = 0.02 с). Всего 34 столбца. Разделитель — запятая.

| № | Имя столбца | Тип | Единица | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | time_s | float | с | Текущее время симуляции |
| 2 | pack_valve_cmd | float | [0;1] | Команда пак-клапана из активного КУ |
| 3 | outflow_valve_cmd | float | [0;1] | Команда выпускного клапана |
| 4 | trim_valve_cmd | float | [0;1] | Команда trim-клапана (горячий байпас) |
| 5 | recirc_fan_cmd | float | [0;1] | Команда вентилятора рециркуляции |
| 6 | anti_ice_cmd | int | 0/1 | Команда ПОС конденсатора |
| 7 | pack_valve_pos | float | [0;1] | Физическая позиция пак-клапана (rate-limited) |
| 8 | outflow_valve_pos | float | [0;1] | Физическая позиция выпускного клапана |
| 9 | T_after_PHX | float | °C | Температура за первичным теплообменником |
| 10 | T_after_COMP | float | °C | Температура за компрессором ТХУ |
| 11 | T_after_MHX | float | °C | Температура за основным теплообменником |
| 12 | T_after_REGEN_H | float | °C | Температура горячей стороны регенератора |
| 13 | T_after_COND | float | °C | Температура за конденсатором (порог отказа: 60 °C) |
| 14 | T_after_TURB | float | °C | Температура за турбиной (порог ПОС: 2 °C) |
| 15 | T_mix | float | °C | Температура смеси на входе в кабину |
| 16 | cabin_temp | float | °C | Реальная температура кабины (физика) |
| 17 | cabin_press | float | бар | Реальное давление кабины (физика) |
| 18 | cabin_hum | float | [0;1] | Относительная влажность (упрощённо) |
| 19 | sens_T_cabin_V | float | В | Напряжение датчика температуры кабины |
| 20 | sens_P_cabin_V | float | В | Напряжение датчика давления кабины |
| 21 | sens_T_pack_V | float | В | Напряжение датчика T выхода пака |
| 22 | valve_fbk | int | 0/1 | Дискретный сигнал: клапан открыт |
| 23 | vent_active | int | 0/1 | Дискретный сигнал: вентилятор активен |
| 24 | fault_flags | uint | hex | Битовая маска активных отказов (FaultCode_t) |
| 25 | cu_state_A | str | — | Состояние КУ канала A (текстом: "NORMAL" и т.д.) |
| 26 | cu_state_B | str | — | Состояние КУ канала B |
| 27 | active_ch | int | 0/1/−1 | Активный канал: 0=A, 1=B, −1=fail-safe |
| 28 | arinc_temp | uint | hex | Слово ARINC-429 BCD: температура кабины |
| 29 | arinc_press | uint | hex | Слово ARINC-429 BNR: давление кабины |
| 30 | arinc_status | uint | hex | Слово ARINC-429 DW: флаги отказов |

Примечание: столбцы 28–30 содержат полное 32-битное слово ARINC-429 в шестнадцатеричном формате (0xXXXXXXXX), включая метку, SSM и бит чётности.

11. Математическая библиотека (21_lib.c)

Все математические функции реализованы без подключения <math.h>, что исключает зависимость от платформенной библиотеки. Это критично для сертификации авиационного ПО по DO-178C.

11.1. Функции сигналов

| Функция | Алгоритм | Точность/Ограничения |
| --- | --- | --- |
| lib_integral(x, dt, state) | state += x * dt; return state | Метод Эйлера вперёд. Погрешность O(dt²). При DT=0.02 с достаточна для ПИД. |
| lib_delay(x, delay_s, dt, buf, n, head) | Кольцевой буфер длиной n = delay_s/dt. Запись в head, чтение с offset n. | Дискретная задержка. Погрешность ≤ DT. |
| lib_latch(set, reset, state) | if(set) *state=1; if(reset) *state=0 | SR-триггер, приоритет у reset. |
| lib_abs(x) | return x<0 ? -x : x | Точная для float. |
| lib_limit(x, lo, hi) | return x<lo?lo : x>hi?hi : x | Clamp — точная операция. |
| lib_rate_limit(x, rate, dt, prev) | delta = x − *prev; delta = clamp(delta, −rate*dt, rate*dt); *prev += delta | Ограничивает скорость нарастания/спада. Применяется для клапанов и вентилятора. |

11.2. Тригонометрические функции

| Функция | Формула | Примечание |
| --- | --- | --- |
| lib_sin(x) | Нормализация x → [−π,π]. Ряд Маклорена 7 членов: x − x³/3! + x⁵/5! − x⁷/7! + x⁹/9! − x¹¹/11! + x¹³/13! | Погрешность < 1e-6 при ¦x¦ < π. Используется в расчёте синусоидальных возмущений. |
| lib_cos(x) | cos(x) = lib_sin(x + π/2) | Через sin со сдвигом фазы. |

11.3. Логарифм и экспонента

| Функция | Алгоритм | Точность |
| --- | --- | --- |
| static lib_ln(x) | Нормализация мантиссы: x = m × 2^e, m ∈ [0.5, 1). ln(x) = e×ln(2) + ln(m). ln(m): y=(m−1)/(m+1), ряд 2y(1+y²/3+y⁴/5+...y²⁸/29) | 15 членов ряда, погрешность < 1e-7 |
| static lib_exp(y) | y = n + f, n=floor(y), f∈[0,1). exp(y) = 2^n × exp(f). exp(f) через ряд Тейлора: 1+f+f²/2!+...+f¹¹/11! | 12 членов ряда, погрешность < 1e-8 |
| lib_power(base, exp) | base^exp = lib_exp(exp × lib_ln(base)) | Через ln и exp. Требует base > 0. |

11.4. Интерполяция

lib_interpolate(x, xs, ys, n): кусочно-линейная интерполяция по таблице из n точек. При x < xs[0] возвращает ys[0], при x > xs[n-1] возвращает ys[n-1] (экстраполяция ближайшим). Применяется для нелинейных зависимостей в физической модели.

12. Тестовые сценарии

12.1. Полный рабочий цикл СКВ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл сценария | scenario_default.csv |
| Файл лога | log_default.csv |
| Длительность | 900 с |
| Команда запуска | .\skv_sim_21.exe scenario_default.csv log_default.csv |
| Описание | Наземная стоянка → запуск от ВСУ → запуск двигателей → набор высоты → крейсер → снижение → посадка → выключение. Включает смену уставки. |
| Инжектируемые отказы | FAULT_VALVE_JAM (t=400 с) → сброс (t=450 с) → FAULT_PRESS_LOSS (t=500 с) → сброс (t=550 с). |

12.2. Жаркий летний день (+45 °C)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл сценария | scenario_hot_day.csv |
| Файл лога | log_hot_day.csv |
| Длительность | 1400 с |
| Команда запуска | .\skv_sim_21.exe scenario_hot_day.csv log_hot_day.csv |
| Описание | Стоянка при +45 °C, полный борт пассажиров, последующий полёт. Проверка способности системы охлаждать перегретую кабину. |
| Инжектируемые отказы | Нет инжектируемых отказов. Термическая нагрузка — естественный стресс. |

12.3. Экстремальный холодный запуск (−50 °C)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл сценария | scenario_extreme_cold_start.csv |
| Файл лога | log_extreme_cold.csv |
| Длительность | 1000 с |
| Команда запуска | .\skv_sim_21.exe scenario_extreme_cold_start.csv log_extreme_cold.csv |
| Описание | Запуск системы при −50 °C снаружи и −40 °C в кабине. Проверка прогрева, активации ПОС, достижения уставки. |
| Инжектируемые отказы | Нет инжектируемых отказов. Холод — естественный стресс. |

12.4. Ступенчатые изменения уставки (проверка ПИД)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл сценария | scenario_pid_step_response.csv |
| Файл лога | log_pid_step.csv |
| Длительность | 1000 с |
| Команда запуска | .\skv_sim_21.exe scenario_pid_step_response.csv log_pid_step.csv |
| Описание | Крейсерский полёт, серия ступенчатых изменений уставки: 22→28 °C (t=400 с), 28→18 °C (t=600 с), 18→24 °C (t=800 с). Ожидается перерегулирование < 2 °C. |
| Инжектируемые отказы | Нет инжектируемых отказов. Идеальные условия. |

12.5. Активация ПОС конденсатора (Anti-Ice)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл сценария | scenario_anti_ice_test.csv |
| Файл лога | log_anti_ice.csv |
| Длительность | 833 с |
| Команда запуска | .\skv_sim_21.exe scenario_anti_ice_test.csv log_anti_ice.csv |
| Описание | Плавное охлаждение забортного воздуха до −55 °C. При T_after_turb < 2 °C включается anti_ice_cmd=1 (обогрев конденсатора). Затем прогрев — ПОС выключается. |
| Инжектируемые отказы | Нет прямой инжекции; мороз имитируется снижением ram_air_temp. |

12.6. Обрыв отборной магистрали + восстановление

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл сценария | scenario_line_break_and_recovery.csv |
| Файл лога | log_line_break.csv |
| Длительность | 833 с |
| Команда запуска | .\skv_sim_21.exe scenario_line_break_and_recovery.csv log_line_break.csv |
| Описание | Устойчивый крейсерский полёт. Обрыв магистрали (t=200 с) → FAULT_LINE_BREAK, FAULT_PHYS. Устранение (t=300 с) + сброс → возврат в NORMAL. |
| Инжектируемые отказы | inject_line_break = 1 (t=200 с), inject_line_break = 0 + reset (t=300–307 с). |

12.7. Наземная функциональная проверка

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл сценария | scenario_ground_test.csv |
| Файл лога | log_ground_test.csv |
| Длительность | 833 с |
| Команда запуска | .\skv_sim_21.exe scenario_ground_test.csv log_ground_test.csv |
| Описание | Вся симуляция — на земле, от ВСУ. Проверка охлаждения, обрыва магистрали, активации ПОС (ram_air=+5 °C), снижения давления ВСУ. |
| Инжектируемые отказы | inject_line_break = 1 (t=333 с) → reset (t=360 с). |

12.8. Двойной последовательный отказ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл сценария | scenario_dual_fault.csv |
| Файл лога | log_dual_fault.csv |
| Длительность | 900 с |
| Команда запуска | .\skv_sim_21.exe scenario_dual_fault.csv log_dual_fault.csv |
| Описание | Два отказа подряд без полного восстановления между ними. Первый: FAULT_VALVE_JAM (t=200 с), попытка сброса до устранения (t=233 с), устранение + сброс (t=283 с). Второй: FAULT_PRESS_LOSS прерывает STARTING (t=350 с). |
| Инжектируемые отказы | inject_valve_jam=1 (t=200с) + inject_press_loss=1 (t=350с). |

12.9. Отказ канала A → переключение на B → восстановление

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл сценария | scenario_channel_fault.csv |
| Файл лога | log_channel_fault.csv |
| Длительность | 933 с |
| Команда запуска | .\skv_sim_21.exe scenario_channel_fault.csv log_channel_fault.csv |
| Описание | Принудительный отказ канала A (t=267 с) → B становится активным. Восстановление (t=300 с). Дополнительно: кратковременная потеря 115 В (t=533 с) → оба канала FAULT_CU → восстановление. |
| Инжектируемые отказы | inject_ch_fault=1 (t=267с), pwr_115v=0 (t=533с). |

12.10. Потеря питания 28 В (датчики)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл сценария | scenario_sensor_power_loss.csv |
| Файл лога | log_sensor_power.csv |
| Длительность | 833 с |
| Команда запуска | .\skv_sim_21.exe scenario_sensor_power_loss.csv log_sensor_power.csv |
| Описание | Наземный запуск. Пропадание питания 28 В (t=267 с) на 33 с: датчики → 0 В, FAULT_SENSOR_PWR, КУ → FAULT_CU. Восстановление + сброс (t=300 с) → возврат в NORMAL. |
| Инжектируемые отказы | pwr_28v=0 (t=267с), pwr_28v=1 + reset (t=300–307с). |

12.11. Рассогласование каналов КУ (FAULT_CH_DISAGR)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл сценария | scenario_ch_disagr.csv |
| Файл лога | log_ch_disagr.csv |
| Длительность | 900 с |
| Команда запуска | .\skv_sim_21.exe scenario_ch_disagr.csv log_ch_disagr.csv |
| Описание | Отказ канала A → B накапливает интеграторы ПИД. После восстановления A его интеграторы обнуляются: команды расходятся на >0.15 → FAULT_CH_DISAGR, оба → FAULT_CU, fault_flags=0x0010. Сброс обоих → нормальная работа. |
| Инжектируемые отказы | inject_ch_fault=1 (t=233с), затем reset A (t=267с). Рассогласование обнаруживается автоматически ~через 30 с. |

12.12. Перегрев конденсатора (FAULT_TEMP_HIGH)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл сценария | scenario_temp_high.csv |
| Файл лога | log_temp_high.csv |
| Длительность | 833 с |
| Команда запуска | .\skv_sim_21.exe scenario_temp_high.csv log_temp_high.csv |
| Описание | Крейсерский полёт. Принудительный форс T_after_cond=70 °C (t=200 с). Через 2 с подтверждения: FAULT_TEMP_HIGH, FAULT_PHYS. Устранение + сброс (t=300 с) → возврат. |
| Инжектируемые отказы | inject_temp_high=1 (t=200с), inject_temp_high=0 + reset (t=300–307с). |

12.13. Одновременный отказ обоих каналов (Fail-Safe)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл сценария | scenario_both_ch_fault.csv |
| Файл лога | log_both_ch_fault.csv |
| Длительность | 967 с |
| Команда запуска | .\skv_sim_21.exe scenario_both_ch_fault.csv log_both_ch_fault.csv |
| Описание | Потеря 115 В (t=167 с) → оба канала FAULT_CU (active_ch=−1): pack=0, outflow=0.5. Восстановление (t=200 с). Повторная длинная потеря 115 В (t=533 с, 50 с) → наблюдение дрейфа T и P. |
| Инжектируемые отказы | pwr_115v=0 (t=167с и t=533с). Нет других инжекций. |

13. Команды запуска сценариев

Все команды выполняются из директории проекта в Windows PowerShell или CMD. Файл scenarios.txt содержит полный список.

| № | Сценарий | Команда запуска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полный цикл (по умолчанию) | .\skv_sim_21.exe scenario_default.csv log_default.csv |
| 2 | Жаркий день | .\skv_sim_21.exe scenario_hot_day.csv log_hot_day.csv |
| 3 | Экстремальный холодный запуск | .\skv_sim_21.exe scenario_extreme_cold_start.csv log_extreme_cold.csv |
| 4 | Ступенчатые изменения уставки (ПИД) | .\skv_sim_21.exe scenario_pid_step_response.csv log_pid_step.csv |
| 5 | Активация ПОС конденсатора | .\skv_sim_21.exe scenario_anti_ice_test.csv log_anti_ice.csv |
| 6 | Обрыв магистрали + восстановление | .\skv_sim_21.exe scenario_line_break_and_recovery.csv log_line_break.csv |
| 7 | Наземная функциональная проверка | .\skv_sim_21.exe scenario_ground_test.csv log_ground_test.csv |
| 8 | Двойной последовательный отказ | .\skv_sim_21.exe scenario_dual_fault.csv log_dual_fault.csv |
| 9 | Отказ канала A → переключение на B | .\skv_sim_21.exe scenario_channel_fault.csv log_channel_fault.csv |
| 10 | Потеря питания 28 В (датчики) | .\skv_sim_21.exe scenario_sensor_power_loss.csv log_sensor_power.csv |
| 11 | Рассогласование каналов | .\skv_sim_21.exe scenario_ch_disagr.csv log_ch_disagr.csv |
| 12 | Перегрев конденсатора | .\skv_sim_21.exe scenario_temp_high.csv log_temp_high.csv |
| 13 | Одновременный отказ обоих каналов | .\skv_sim_21.exe scenario_both_ch_fault.csv log_both_ch_fault.csv |

13.1. Сборка проекта

cd E:\НЕ шкила\6 сем\Госнииас\gosniias

make

Используется компилятор gcc. Команда компиляции (из Makefile):

gcc -std=c99 -Wall -Wextra -Wpedantic -O2 \

21_manager.c 21_cu.c 21_phys.c 21_lib.c 21_inout.c \

-o skv_sim_21.exe

14. Ключевые константы (21_defs.h)

| Константа | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| DT | 0.02 с | Шаг интегрирования (50 Гц) |
| SIM_TIME_MAX | 1000 с | Максимальная длительность симуляции |
| GAMMA_AIR | 1.4 | Показатель адиабаты воздуха |
| CP_AIR | 1005 Дж/(кг·К) | Теплоёмкость воздуха |
| ISENTROPIC_EXP | 0.2857 | (γ−1)/γ для адиабатных процессов |
| T_KELVIN_OFFSET | 273.15 | Смещение °C→K |
| BLEED_PRESS_NOM | 3.0 бар | Номинальное давление отбора |
| BLEED_TEMP_NOM | 200 °C | Номинальная температура отбора |
| TCU_COMP_RATIO | 1.333 | Степень повышения давления компрессора ТХУ |
| TCU_TURB_EFF | 0.85 | КПД турбины ТХУ |
| HX_PRIM_EFF | 0.80 | Эффективность первичного ТО |
| HX_MAIN_EFF | 0.85 | Эффективность основного ТО |
| REGEN_EFF | 0.75 | Эффективность регенератора |
| COND_TARGET_TEMP | 7 °C | Целевая температура конденсатора |
| MIX_FRESH_RATIO | 0.50 | Доля свежего воздуха в смеси |
| PACK_FLOW_NOM | 0.5 кг/с | Номинальный расход воздуха пака |
| PRESS_INFLOW_COEFF | 0.004 | Коэффициент притока давления |
| PRESS_OUTFLOW_COEFF | 0.005 | Коэффициент оттока давления |
| CABIN_AIR_MASS | 160 кг | Масса воздуха кабины |
| CABIN_THERM_MASS | 150 000 Дж/°C | Тепловая масса кабины |
| CABIN_UA_FUSELAGE | 80 Вт/°C | Тепловая проводимость фюзеляжа |
| CABIN_HEAT_GEN | 5000 Вт | Тепловыделение пассажиров и оборудования |
| VALVE_RATE_MAX | 0.5 ед/с | Максимальная скорость перекладки клапана |
| FAN_RATE_MAX | 0.3 ед/с | Максимальная скорость изменения оборотов вентилятора |
| CABIN_TEMP_DEFAULT | 22 °C | Уставка температуры по умолчанию |
| CABIN_PRESS_DEFAULT | 0.753 бар | Уставка давления (≈2400 м) |
| STARTUP_TIMER_MAX | 30 с | Длительность фазы плавного запуска |
| FAULT_CONFIRM_TIME | 2 с | Время подтверждения физического отказа |
| TEMP_FAULT_THRESH | 60 °C | Порог перегрева за конденсатором |
| PRESS_FAULT_THRESH | 0.60 бар | Порог аварийного давления кабины |
| CHAN_DIFF_THRESH | 0.15 | Порог рассогласования каналов |